# Bài tập: D/A Conversion và Reconstruction (mức nguyên lý)

Chương 0 – Introduction · Xử lý tín hiệu số cho hệ thống cơ điện tử

# Đề bài

## Tình huống

Một vi điều khiển điều khiển tốc độ động cơ DC. Nó xuất điện áp đặt tốc độ cho driver động cơ qua một bộ DAC. Driver quy đổi điện áp thành tốc độ theo tỉ lệ tuyến tính: 0 V ứng với 0 vòng/phút, 5 V ứng với 3000 vòng/phút.

Thông số bộ DAC:

- Số bit: N=8; điện áp tham chiếu Vref=5 V.

- Điện áp ra: Vout=Vref⋅D2N, với D là mã số nạp vào DAC (0≤D≤255).

- DAC giữ nguyên giá trị ra cho đến lần cập nhật tiếp theo (giữ bậc 0 – ZOH).

## Câu hỏi

Câu 1. Tính độ phân giải Δ (1 LSB) của DAC theo điện áp và theo tốc độ động cơ.

Lời giải:

LSB là bit có trọng số nhỏ nhất. Khi tăng mã D thêm 1, điện áp ra tăng một bước cố định. Đây là khoảng cách giữa hai mức điện áp liền kề.

ΔV = VDAC(D+1) - VDAC(D) = Vref2N

Ta có bước điện áp – độ phân giải  ΔV được tính như sau:

ΔV = 528 = 5256 = 0,01953125 V=19,53125 mV ≈ 19,53 mV

Ta đổi bước điện áp – độ phân giải ΔV sang bước tốc độ:

K = 3000 vòng/phút5 V = 600 vòng/phút/V

Δs = K ΔV = 600 × 5256 = 3000256

Δs = 11,71875 vòng/phút ≈ 11,72 vòng/phút

Kết luận. Độ phân giải điện áp là 19,53125 mV/LSB; độ phân giải tốc độ là 11,71875 vòng/phút/LSB.

Câu 2. Cần đặt tốc độ 1800 vòng/phút.

- Điện áp đặt là bao nhiêu? Mã D nào gần đúng nhất?

- Tốc độ thực tế nhận được và sai số là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Đổi tốc độ mong muốn thành diện áp:

Vyc = sycK = 1800600 = 3 V

Ta có mã thực:

Dthực = Vyc 2NVref = 3 × 2565 = 153,6

Làm tròn lên với số nguyên gần nhất, ta được:

Dthực=154

b)

Ta có giá trị đạt được từ mã đã chọn

VDAC = 5 × 154256 = 3,0078125 V

sđạt = 600 × 3,0078125 = 1804,6875 vòng/phút

eV = 3,0078125 - 3 = +0,0078125 V

es = 1804,6875 - 1800 = +4,6875 vòng/phút

Sai số điện áp là +7,8125 mV; sai số tốc độ tuyệt đối là 4,6875 vòng/phút. Dấu cộng cho biết tốc độ đặt cao hơn yêu cầu. Sai số tương đối bằng 4,6875/1800 × 100%, xấp xỉ 0,2604%

Kết luận. Điện áp yêu cầu 3 V; chọn D = 154; điện áp ra 3,0078125 V; tốc độ tương ứng 1804,6875 vòng/phút; sai số +4,6875 vòng/phút.

Câu 3. Để mỗi bước đặt tốc độ (1 LSB) không quá 1 vòng/phút, DAC cần tối thiểu bao nhiêu bit?

Khi DAC có N bit, độ phân giải tốc độ là 3000 chia cho 2 mũ N. Thêm một bit làm số mã tăng gấp đôi và bước đặt giảm một nửa.

Δs = 30002N ≤ 1 vòng/phút

2N ≥ 3000

<=>N ≥ log2(3000) ≈ 11,55075

N là số nguyên, nhưng ta không làm tròn xuống 11, vì khi đó bước đặt vẫn vượt 1 vòng/phút.

Δs = 3000211= 1,464 vòng/phút

Nên ta kết luận:
Nmin = 12 bit

Câu 4. Khi chạy thử nghiệm, người ta muốn tốc độ dao động hình sin quanh 1500 vòng/phút:

vt=2,5+2sin2π⋅50 t  V

Vi điều khiển cập nhật DAC với tần số fs=1 kHz.

- Tính chu kỳ cập nhật T và số mẫu trong một chu kỳ tín hiệu.

- Tính các mẫu vn=vnT và mã Dn với n=0,1,…,5.

- Vẽ phác dạng điện áp ra của DAC trong nửa chu kỳ đầu. Vì sao tín hiệu có dạng bậc thang?

Lời giải:

a) Ta có chu kỳ cập nhật và số mẫu:

T = 1fs = 11000 s = 1 ms

T0 = 1f0 = 150 s = 20 ms

M = T0T = fsf0 = 100050 = 20 mẫu/chu kỳ

Kết luận:

Chu kì cập nhật T = 1 ms và số mẫu trong một chu kì tín hiệu là 20 mẫu / chu kỳ.

b) Ta có công thức cho mọi mẫu:

v[n] = v(nT) = 2,5 + 2 sin(0,1πn)

D[n] = round(256 v[n]5) = round(51,2 v[n])

VDAC[n] = 5D[n]256;     e[n] = VDAC[n] - v[n]

n = 1: góc bằng 0,1π rad = 18°; sin bằng 0,309016994. Suy ra v[1] = 3,118033989 V. Nhân với 51,2 được 159,6433402; làm tròn thành D[1] = 160. Điện áp ra là 3,125 V

n = 2: Góc: 0,1π × 2 = 0,2π rad = 36°; sin(0,2π rad) = 0,587785252. Giá trị mẫu: v[2] = 2,5 + 2 × 0,587785252 = 3,675570505 V. Mã chưa làm tròn: 51,2 × 3,675570505 = 188,189210; do đó D[2] = 188. Điện áp DAC: Vout = 5 × 188/256 = 3,671875 V.

n = 3: Góc: 0,1π × 3 = 0,3π rad = 54°; sin(0,3π rad) = 0,809016994. Giá trị mẫu: v[3] = 2,5 + 2 × 0,809016994 = 4,118033989 V. Mã chưa làm tròn: 51,2 × 4,118033989 = 210,843340; do đó D[3] = 211. Điện áp DAC: Vout = 5 × 211/256 = 4,12109375 V.

n = 4: Góc: 0,1π × 4 = 0,4π rad = 72°; sin(0,4π rad) = 0,951056516. Giá trị mẫu: v[4] = 2,5 + 2 × 0,951056516 = 4,402113033 V. Mã chưa làm tròn: 51,2 × 4,402113033 = 225,388187; do đó D[4] = 225. Điện áp DAC: Vout = 5 × 225/256 = 4,39453125 V.

n = 5: góc bằng π/2; sin bằng 1. Suy ra v[5] = 4,5 V. Mã chưa làm tròn là 230,4 nên chọn D[5] = 230; điện áp ra là 4,4921875 V.

Kết luận phần tính mẫu. Chu kỳ cập nhật 1 ms; 20 mẫu mỗi chu kỳ sin. Các mã n = 0 đến 5 lần lượt là 128, 160, 188, 211, 225, 230.

c) Bảng dưới cho toàn bộ các điểm từ 0 đến 10 ms để dựng nửa chu kỳ đầu. Sáu hàng n = 0 đến 5 là phần tính mẫu được yêu cầu; các hàng n = 6 đến 10 bổ sung cho việc vẽ. Sai số điện áp được tính trước khi làm tròn số hiển thị.

| n | t ms | v[n] V | D[n] | Điện áp DAC V | Sai số mV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 2,50000 | 128 | 2,50000 | 0,000 |
| 1 | 1 | 3,11803 | 160 | 3,12500 | +6,966 |
| 2 | 2 | 3,67557 | 188 | 3,67188 | -3,696 |
| 3 | 3 | 4,11803 | 211 | 4,12109 | +3,060 |
| 4 | 4 | 4,40211 | 225 | 4,39453 | -7,582 |
| 5 | 5 | 4,50000 | 230 | 4,49219 | -7,813 |
| 6 | 6 | 4,40211 | 225 | 4,39453 | -7,582 |
| 7 | 7 | 4,11803 | 211 | 4,12109 | +3,060 |
| 8 | 8 | 3,67557 | 188 | 3,67188 | -3,696 |
| 9 | 9 | 3,11803 | 160 | 3,12500 | +6,966 |
| 10 | 10 | 2,50000 | 128 | 2,50000 | 0,000 |

Ngõ ra DAC dạng bậc thang so với tín hiệu mong muốn (f_s = 1 kHz, tín hiệu 50 Hz)

Vì sao có dạng bậc thang?

vZOH(t) = VDAC[n],     nT ≤ t < (n+1)T

Trong các khoảng 0–1, 1–2 và 2–3 ms, DAC lần lượt giữ 2,5; 3,125 và 3,671875 V. Nó chỉ đổi mức khi nhận mã mới, nên ngõ ra có các đoạn ngang nối bằng bước nhảy. Từ 5 đến 6 ms, DAC vẫn giữ mức gần đỉnh dù sin đã giảm; tại 10 ms, nó cập nhật về 2,5 V.

Câu 5 – Tái tạo tín hiệu.

- Để làm trơn dạng bậc thang, người ta đặt một bộ lọc thông thấp sau DAC. Tần số cắt lý tưởng của bộ lọc này là bao nhiêu?

- Bộ lọc này giữ lại thành phần tần số nào và loại bỏ những thành phần nào (kể 4 thành phần đầu tiên)?

Lời giải:

a) Tần số cắt lý tưởng:

fc = fs2 = 10002 = 500 Hz

Theo quy ước bộ lọc tái tạo lý tưởng, ta chọn ranh giới Nyquist, đáp án là 500 Hz. Bộ lọc cho qua DC và thành phần 50 Hz, đồng thời chặn các ảnh phổ.

b)

Ta có: 
fảnh = |kfs ± f0|,     k = 1, 2, 3, …

| Thành phần | Tần số Hz | Qua lọc 500 Hz |
| --- | --- | --- |
| DC của điện áp đặt | 0 | Giữ lại |
| Sin mong muốn | 50 | Giữ lại |
| Ảnh thứ nhất 1000 − 50 | 950 | Loại bỏ |
| Ảnh thứ hai 1000 + 50 | 1050 | Loại bỏ |
| Ảnh thứ ba 2000 − 50 | 1950 | Loại bỏ |
| Ảnh thứ tư 2000 + 50 | 2050 | Loại bỏ |

Các ảnh sin tiếp theo nằm ở 2950 Hz, 3050 Hz và tiếp tục theo cùng quy luật. Bảng liệt kê tần số dương; phổ của một điện áp thực còn có các thành phần đối xứng ở tần số âm.

Kết luận. Chọn tần số cắt lý tưởng 500 Hz theo quy ước của bài; giữ DC 0 Hz và sin 50 Hz; loại bốn ảnh phổ đầu tiên 950, 1050, 1950 và 2050 Hz.

Câu 6 – Hậu quả khi cập nhật quá chậm. Nếu giảm tần số cập nhật xuống fs=80 Hz (vẫn tín hiệu 50 Hz như Câu 4):

- Điều kiện Nyquist có được thỏa không?

- Sau bộ lọc tái tạo có tần số cắt fs/2, động cơ sẽ dao động với tần số bao nhiêu? Giải thích.

Lời giải:

a)

fs > 2f0 = 100 Hz

80 Hz nhỏ hơn 100 Hz nên không thỏa điều kiện. Chu kỳ cập nhật là 1/80 s = 12,5 ms, trong khi chu kỳ sin là 20 ms. Tỉ số 80/50 = 1,6 mẫu/chu kỳ quá nhỏ để phân biệt tín hiệu 50 Hz với một tín hiệu khác nằm trong dải cơ sở. Nyquist không thỏa.

b)

Các thành phần phổ sau DAC nằm tại f0-kfs và f0+kfs: 50 Hz, 50-80=30 Hz, 110 Hz, 130 Hz, …

Bộ lọc tái tạo chỉ cho qua các thành phần dưới fs/2=40 Hz. Thành phần duy nhất lọt qua là 30 Hz. Thành phần 50 Hz thật lại bị chặn vì nó nằm trên 40 Hz.

Kết quả: động cơ dao động ở 30 Hz thay vì 50 Hz. Đây là hiện tượng chồng phổ (aliasing): các mẫu lấy quá thưa “trông giống” một hình sin tần số thấp hơn, và bộ tái tạo dựng lại đúng hình sin sai đó. Sai sót này không thể sửa sau khi đã lấy mẫu. Vì vậy tần số cập nhật phải được chọn đúng ngay từ đầu.